TABELA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

| A. Informacje podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Dane ogólne o kąpielisku |  |
| 1 | Nazwa kąpieliska1) | Kąpielisko Strzeżone. Zalew Rejów |
| 2 | Adres kąpieliska1) | 26-110 Skarżysko-Kam. Ul. Sportowa |
| 3 | Województwo1) | Świętokrzyskie |
| 4 | Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) – poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko1) | 260011 Działka nr 61/4 Obręb 6 Rejów |
| 5 | Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko1) | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane kąpielisko1) | Powiat Skarżysko-Kamienna |
| 7 | Krajowy kod kąpieliska2) | 2610PKAP0007 |
| 8 | Identyfikator kąpieliska Numid2) | PL 33011001126000014 |
| II | Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |
| 9 | Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem)1) | 10.12.2025 |
| 10 | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku1), 3) |  |
| 11 | Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku1) | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011 w spr.profilu wody w kąpielisku |
| 12 | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku1), 3) | Zmiana ust. Dz.U. 2019 Poz. 2206 |
| 13 | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku1) | Zbigniew Biber |
| III | Właściwy organ |  |
| 14 | Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska1) | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34 tel. 41 2539450 kontakt@mcsir.skarzysko.pl |
| 15 | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne1) | Gmina Skarżysko-Kamienna 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 |

| 16 | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich1) | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wojewód |
|  |  | zki |
|  |  | Inspektor |
|  |  | Ochrony |
|  |  | Środowi |
|  | Nazwa właściwego wojewódzkiego | ka w Kielcach |
| 17 | inspektoratu ochrony środowiska1) |  |
|  |  | Państwo |
|  |  | wy |
|  |  | Powiato |
|  |  | wy |
|  |  | Inspektor |
|  |  | Sanitarny |
|  |  | w |
|  |  | Skarżysk |
|  |  | u- |
|  |  | Kamienn |
|  | Nazwa właściwego państwowego | ej |
| 18 | powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora |  |
|  | sanitarnego1) |  |
| 19 | Nazwa właściwego urzędu morskiego1), 4) | Nie dotyczy |
| IV | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |
| 20 | Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko5), 6) | x ciek (w tym zbiornik zaporowy) |
| 21 |  | □ jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko po żwirowe) |
| 22 |  | □ wody przejściowe |
| 23 |  | □ wody przybrzeżne |
| 24 | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika | Jezioro Rejows kie na rzece Kamio nka |
|  | wodnego, lub akwenu wód przejściowych5) |  |
| 25 | Identyfikator hydrograficzny5) | 2342 |
| 26 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko5), 7) | Kamiena do Żarnówki |

| 27 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko5) | RW 200052 34312 |
| --- | --- | --- |
| 28 | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych5), 8) | □ tak x nie |
| 29 | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych5), 8) | □ tak x nie |
| 30 | Lokalizacja kąpieliska – kilometraż cieku1), 5), 9) | Ok. 2+500 |
| 31 | Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku1), 10) | x prawy brzeg □ lewy brzeg |
| 32 | Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej1) | 25 m |
|  | Lokalizacja kąpieliska – współrzędne |  |
| 33 | geograficzne granic kąpieliska w formacie | N51.08483 E20.85763 |
|  | dziesiętnym1), 11), 12) |  |
| B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku |  |  |
| 34 | Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym2) | data wykonania oceny:07.11.2024 wynik oceny: woda przydatna do kąpieli |
| 35 | Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji)2) | klasyfikacja za lata: 2021 – 2024 – doskonała 2020 – 20203 – dobra 2019 – 2022 - dobra |

| 36 | Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym)2), 12) | 51.08483 21.85763 |
| --- | --- | --- |
| 37 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko13), 14) | rok wykonania klasyfikacji: 2025 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2024/2004 stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: Słaby |
| 38 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko13), 14) | rok wykonania klasyfikacji: 2025 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2024.2024 stan chemiczny jednolitej części wód: poniżej dobrego |
| 39 | Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 3813), 14) | rok wykonania oceny: 2025 stan jednolitej części wód: zły stan wód |
| 40 | Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo- -kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 3913), 14) | Kamienna-Skarżysko-Kamienna PL01S1001_0249 |
| C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko |  |  |
| I | Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy15) |  |
| 41 | Wysokość nad poziomem morza5), 8), 16) | Nie dotyczy |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 | Powierzchnia zlewni cieku5), 8) | Nie dotyczy |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 | Typ cieku5), 14), 17) | RW_krz - krzemieniowy |
| 50 |  | Średnia rzeka z podłożem krzemieniowym |
| 51 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat18) | Nie dotyczy |
| 52 |  |  |
| 53 |  |  |
| 54 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ18) | Nie dotyczy |

| II | Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym19) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Wysokość nad poziomem morza5), 8), 16) |  |  |
| 56 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |
| 58 | Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego5) |  |  |
| 59 | Typ jeziora5), 14), 17) |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 61 | Charakterystyka dna kąpieliska1), 20) |  |  |
| 62 | Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego5) |  |  |
| 63 |  |  |  |
| III | Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym21) |  |  |
| 64 | Wysokość nad poziomem morza5), 8), 16) |  |  |
| 65 |  |  |  |
| 66 |  |  |  |
| 67 | Powierzchnia zlewni zbiornika5), 8) |  |  |
| 68 |  |  |  |
| 69 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 71 |  |  |  |
| 72 | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)5) |  |  |
| 73 | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)5) |  |  |
| 74 | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)5) |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 76 | Średnie dobowe zmiany poziomu wody5) |  |  |
| IV | Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych |  |  |
| 77 | Typ wód przejściowych5), 14), 17), 22) |  |  |
| 78 |  |  |  |
| 79 | Typ wód przybrzeżnych5), 14), 17), 23) |  |  |
| 80 |  |  |  |
| D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |  |  |  |
| I | Zrzuty zanieczyszczeń24) |  |  |
| 81 | Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych25), 26), 27), 28) | □ |  |
| 82 | Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych25), 26), 27), 28) | □ |  |
| 83 | Zrzuty ścieków z oczyszczalni | □ |  |

|  | przydomowych1), 26), 27), 28) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń25), 28) | □ |  |
| 85 | Zrzuty wód pochłodniczych25), 26), 27), 28) | □ |  |

| 86 | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji25), 26), 27), 28) | □ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych26), 28) | □ |  |
| 88 | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych25), 26), 27), 28) | □ |  |
| 89 | Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą26), 28) | □ |  |
| 90 | Zrzuty ze stawów hodowlanych26), 27), 28) | □ |  |
| 91 | Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających29) | □ |  |
| 92 | Inne25), 26) | □ |  |
| II | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30) |  |  |
| 93 | Zabudowa miejska1) | V | Budynek socjalny z toaletami oraz pomieszczeniem dla ratowników |
| 94 | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne1) | V | Asfaltowa droga dojazdowa, parking na ok. 40 stanowisk. |
| 95 | Kopalnie, wyrobiska i budowy1) | □ |  |
| 96 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe1) | v | Plaża piaszczysto-trawiasta, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw |
| 97 | Grunty orne1) | □ |  |
| 98 | Uprawy trwałe1) | □ |  |
| 99 | Łąki i pastwiska1) | □ |  |
| 100 | Obszary upraw mieszanych1) | □ |  |
| 101 | Lasy1) | v | Las sosnowy |
| 102 | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej1) | v | Zarośla wierzbowe |
| 103 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym1) | □ |  |
| 104 | Inne1) | □ |  |
| III | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m24) |  |  |
| 105 | Kąpiel1) | v |  |
| 106 | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki)1) | v |  |
| 107 | Wędkarstwo1) | v |  |
| 108 | Inne1) | □ |  |
| IV | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |
| 109 | Toalety1), 8) |  | v tak |
| 110 |  |  | □ nie |
| 111 | Natryski1), 8) |  | v tak |
| 112 |  |  | □ nie |
| 113 | Kosze na śmieci1), 8) |  | v tak |
| 114 |  |  | □ nie |

| 115 | Ogrodzenie plaży kąpieliska1), 8) | □ tak |
| --- | --- | --- |
| 116 |  | v nie |
| 117 | Sprzątanie plaży kąpieliska1), 8) | v tak |
| 118 |  | częstotliwość: 2. razy/dobę31) |
| 119 |  | □ nie |
| 120 | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plażę kąpieliska1), 8) | v tak |
| 121 |  | □ nie |
| V | Inne informacje |  |
| 122 | Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody1), 8), 32) | □ tak |
| 123 |  | 33) opis formy ochrony przyrody : |
| 124 |  | v nie |
| 125 | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt1), 8) | □ tak |
| 126 |  | odległość od wodopoju34): ….. m |
| 127 |  | v nie |
| 128 | Zanieczyszczenie osadów dennych8), 13), 14), 35), 36) | □ metale ciężkie |
| 129 |  | □ substancje priorytetowe |
| 130 |  | □ brak zanieczyszczenia |
| 131 |  | v brak danych |
| E. Możliwość rozmnożenia się sinic |  |  |
| 132 | Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat 2), 8), 37) | X - sinice – wystąpiło 2 lub 3 razy |
| 133 |  | □ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku |
| 134 |  | x zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach |
| 135 |  | □ zjawisko występowało w każdym roku z ostatnich 4 lat |
| 136 | Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości2), 8), 13), 14) | X - średnie |
| 137 |  | □ małe39) |
| 138 |  | X - średnie40) |
| 139 |  | □ duże41) |
| F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu |  |  |
| I | Makroglony42) |  |
| 140 | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus)13), 14), 43) | Brak – nie dotyczy JCVP Kamienna do Żarnówki |
| 141 | Zielenice z rodzaju Ulva13), 14), 43) |  |
| 142 | Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 14113), 14), 43) | Brak – nie dotyczy JCVP Kamienna do Żarnówki |
| II | Fitoplankton44) |  |
| 143 | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu8), 13), 14) | X - brak45) |
| 144 |  | □ małe46) |
| 145 |  | □ średnie47) |
| 146 |  | □ duże48) |
| G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku49) |  |  |
| 147 | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń2), 5), 25), 29) | Ścieki bytowe, zanieczyszczone wody opadowe |

| 148 | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń2), 5), 25), 29) | Brak procedur prognozowania czasu trwania takich przypadków. |
| --- | --- | --- |
| 149 | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń2), 5), 25), 29) | Brak procedur prognozowania czasu trwania takich przypadków. |
| 150 | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń2), 5), 25), 29) | Mogą wystąpić w wyniku nielegalnych zrzutów ścieków bytowych oraz podczas opadów- zanieczyszczone wody opadowe |
| 151 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami1) | Systematyczny nadzór miejsca wyznaczonego do kąpieli przez pracowników MCSiR |
| 152 | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń1) | W przypadku wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń podjęte zostaną środki w celu ich eliminacji |
| 153 | Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń1), 50) | WIOŚ Kielce 25-516 Kielce ul. IX Wieków Kielc3 tel.413444972 Mail: sekretariat@kielce.pios.gov.pl Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej ul. 1go Maja 101 tel 412510628 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Czerwonego Krzyża 10 tel 412511868 |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku |  |  |
| I51) |  |  |
| 154 | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych1) | Nie dotyczy |
| 155 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych5), 52) |  |
| 156 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych5) | PLRW 20000323435 |
| 157 | Wysokość nad poziomem morza5), 8), 53) | □ < 200 m |
| 158 |  | x 200–800 m |
| 159 |  | □ > 800 m |
| 160 | Powierzchnia zlewni5), 8), 54) | □ < 10 km² |
| 161 |  | □ 10 km² lub więcej, ale mniej niż 100 km² |
| 162 |  | x 100 km² lub więcej, ale mniej niż 1000 km² |
| 163 |  | □ 1000 km² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km² |
| 164 |  | □ ≥ 10 000 km² |
| 165 | Typ cieku lub jeziora5), 17), 55), 56) | kod typu: |
| 166 |  | nazwa typu: |
| 167 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat18), 57) | Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) … m³/s |
| 168 |  | Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) … m³/s |
| 169 |  | Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) |

|  |  | … m³/s |
| --- | --- | --- |
| 170 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ18), 57) |  |

Objaśnienia:

- Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

- Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub od państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

- Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktua- lizację.

- Pole 19 wypełnia się tylko w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.

- Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących własnością Skarbu Państwa.

- Zaznacza się właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 przechodzi się do pola 24; jeżeli zaznaczono pole 23,

przechodzi się do pola 25.

- Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 26–31 pozostawia się puste i prze- chodzi się do pola 32.

8)	Zaznacza się właściwe pole.

9)	Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

10)  Zaznacza się właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

11) Podaje się współrzędne punktów granicznych znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne punktów granicznych znajdujących się na obszarze wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko.

12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwo-wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z systemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).

13)  Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

14)  Podaje się, jeżeli wypełniono pole 26.

15)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy, przechodzi się do punktu II w części C.

16)  Dotyczy wód kąpieliska.

17)  Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

18)  Dane pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

19)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym, przechodzi się do punktu III w części C.

20)  Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.

21)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiorniku zaporowym, przechodzi się do punktu IV w części C.

22)  Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 22.

23)  Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 23.

24)  Zaznacza się właściwe pole.

25)  Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

26)  Dane pochodzące od dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

27)  Wypełnia się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

28)  Podaje się odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

29)  Dane pochodzące od dyrektora urzędu morskiego.

30)  Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub użytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31)  Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 117.

32)  W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

33)  Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę parku narodowego, nazwę obszaru Natura 2000).

34)  Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 125.

35)  Na podstawie najbardziej aktualnych danych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpie-lisku.

36)  Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Pra- wo wodne.

37)  Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

38) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez – w zależności od kategorii wód – fito- plankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wyda-nych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w przypadku gdy kla-syfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze. Zaznacza się, jeżeli

39)  zaznaczono:

- pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód po- wierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

- pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód po-wierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku

gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

- Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

  - pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchnio-wych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy kla-syfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

  - pole 134.

- Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 135.

- Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

- Podaje się, czy stwierdzono występowanie makroglonów, oraz ocenia się ich niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku.

- Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych, jeziorach, zbiornikach zaporowych oraz cie- kach typów:

  - 19, 20, 24, 25 (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km² w przypadku tych czterech typów) i 21 – według typologii obowiązującej do dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.;

  - RzN, Rz_org (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km² w przypadku tych dwóch typów), RwN, R_poj i Rl_poj – według typologii obowiązującej od dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, lecz nie później niż od dnia 22 grudnia 2021 r.

- Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące wa-runki biogenne oraz – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wyko-nana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

- Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące wa-runki biogenne oraz – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wyko-nana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

- Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicz-nego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przy-padku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

- Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie

przez – w zależności od kategorii wód – fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicz-nego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w przy-padku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

- Pojęcie „krótkotrwałe zanieczyszczenia” odnosi się tylko do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki, Escherichia coli), których

przyczyny można jednoznacznie ustalić i co do których nie przewiduje się, że będą miały niekorzystny wpływ na jakość wody w ką-pielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od stwierdzenia ich wystąpienia, oraz dla których są ustalone procedury prognozowania i działań w przypadku ich wystąpienia.

- Podaje się imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektro-

nicznej.

- W razie konieczności powiela się pola punktu I, tworząc w ten sposób kolejne punkty części H. Numery kolejnych punktów zapisuje się cyframi rzymskimi, poczynając od II, numery kolejnych pól – cyframi arabskimi, poczynając od 171.

- Jeżeli akwen nie stanowi wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 155 i 156 pozostawia się puste i przechodzi

się do pola 157.

- Wypełnia się tylko w przypadku cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych oraz zbiorników zaporowych.

- Wypełnia się tylko w przypadku cieków i zbiorników zaporowych.

- Podaje się, jeżeli wypełniono pola 155 i 156.

- Wypełnia się tylko w przypadku cieków i jezior.

- Wypełnia się tylko w przypadku cieków.