PROFIL WODY KĄPIELISKA MORSKIEGO: Świnoujście Przytór Świnoujście XI 2025 r.

| A. Informacje podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dane ogólne o kąpielisku |  |  |  |
| 1. | Nazwa kąpieliska 1) |  |  | Kąpielisko Morskie Świnoujście Przytór |
| 2. | Adres kąpieliska 1) |  |  | Świnoujście Przytór– 100m wzdłuż linii brzegowej, prawobrzeże Świnoujścia Przytór, - 50m od placu technicznego zlokalizowanego na terenie plaży, jako przedłużenie drogi leśnej technicznej od ul. Bunkrowej. |
| 3. | Województwo1 |  |  | Zachodniopomorskie |
| 4. | Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) - poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko 1) |  |  | 4.32.43.63 |
| 5. | Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) |  |  | Świnoujście |
| 6. | Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1) |  |  | Powiat grodzki Świnoujście |
| 7. | Krajowy kod kąpieliska 2) |  |  | 3263PKAP0015 |
| 8. | Identyfikator kąpieliska Numid 2) |  |  | PL4216301132000225 |
| II. | Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |  |  |
| 9. | Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem) |  |  | XI 2025 |
| 10. | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1) 3) |  |  | III 2025 |
| 11. | Data następnej aktualizacji profilu wody kąpieliska 1) |  |  |  |
| 12. | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku1), 3) |  |  | Zmiana danych dotyczących jakości wody oraz osób kontaktowych. |
| 13. | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) |  |  | Marcin Zmudziński |
| III. | Właściwy organ |  |  |  |
| 14. | Imię i nazwisko albo nazwa, numer telefonu, numer faksu (jeśli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) |  |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście tel./fax (91) 3213781 e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl |
| 15. | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne 1) |  |  | Urząd Miasta Świnoujście Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście |
| 16. | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 1) |  |  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin |
| 17. | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) |  |  | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin |
| 18. | Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego 1) |  |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście |
| 19. | Nazwa właściwego urzędu morskiego 1), 4) |  |  | Urząd Morski w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin |
| IV. | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |  |  |
| 20. | Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko 5) 6) |  |  | □ ciek (w tym zbiornik zaporowy) |
| 21. |  |  |  | □ jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko pożwirowe) |
| 22. |  |  |  | □ wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne |
| 23. |  |  |  | wody przybrzeżne |
| 24. | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych 5) |  |  | Morze Bałtyckie |
| 25. | Identyfikator hydrograficzny 5) |  |  | 0 |
| 26. | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5), 7) |  |  | Wody przybrzeżne Zatoki Pomorskiej |
| 27. | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której zlokalizowane jest kąpielisko 5) |  |  | CW60001WB4 |
| 28. | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powerzchniowych5) 8) |  |  | □ Tak  Nie |
| 29. | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych5) 8) |  |  | □ Tak  Nie |
| 30. | Lokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku1) 5) 9 |  |  | Przytór, plaża po prawej stronie - 50m od placu technicznego zlokalizowanego na terenie plaży, jako przedłużenie drogi leśnej technicznej od ul. Bunkrowej. |
| 31. | Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku 1) |  |  |  lewy brzeg  prawy brzeg |  |
| 32. | Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1 |  |  | 100 m |
| 33. | Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) |  |  | WSPÓŁRZĘDNE DLA KĄPIELISKA PRZYTÓR: N: 53°54’49’’ E: 14°19’42’’ PRZYTÓR OD ZACH. -WODNE N: 53°54’44’’ E: 14°19’40’’ PRZYTÓR OD ZACH. – BRZEGOWE N: 53°54’48’’ E: 14°19’48’’ PRZYTÓR OD WSCH. -WODNE N: 53°54’43’’ E: 14°19’45’’ PRZYTÓR OD WSCH – BRZEGOWE |
| B. Ocena i klasyfikacja jakości wód w kąpielisku |  |  |  |  |
| 34. | Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym 2) |  |  | data wykonania oceny: 08.09.2025 wynik oceny: przydatna do kąpieli |
| 35. | Wyniki czteroletniej oceny jakości wód w kąpielisku 2) 13) |  |  | ocena za lata: wynik oceny: |
|  |  |  |  | ocena za lata: wynik oceny: |
|  |  |  |  | ocena za lata: wynik oceny: |
|  |  |  |  | ocena za lata: wynik oceny: |
| 36. | Lokalizacja punktu w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2) 12) |  |  | N: 53°54’46’’ E: 14°19’43’’ PRZYTÓR OD ZACH. WODNE |
| 37. | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13)' 14) |  |  | Rok wykonania klasyfikacji: 2025 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji: 2022 – 2024, stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jednolitej części wód: zły stan ekologiczny |
| 38. | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13)' 14) |  |  | Rok wykonania klasyfikacji: 2025 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji: 2022 - 2024 stan chemiczny jednolitej części wód: stan chemiczny poniżej dobrego |
| 39. | Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 13)' 14) |  |  | Rok wykonania oceny: 2025 stan jednolitej części wód: zły stan wód |
| 40. | Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 13)' 14) |  |  | PL02S0104_0448 |
| C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko |  |  |  |  |
| I. | Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy 15) |  |  |  |
| 41. | Wysokość nad poziomem morza 5)' 8) 17) |  |  | □ < 200 m |
| 42. |  |  |  | □ 200 - 800 m |
| 43. |  |  |  | □ > 800 m |
| 44. | Powierzchnia zlewni cieku 5) 8) |  |  | □ < 10 km2 |
| 45. |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 46. |  |  |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 47. |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10.000 km2 |
| 48. |  |  |  | □ > 10.000 km2 |
| 49. | Typ cieku 5) |  |  | nazwa typu: |
| 50. |  |  |  | kod typu: |
| 51. | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) |  |  | SNQ .............m3/s |
| 52. |  |  |  | SSQ .............m3/s |
| 53. |  |  |  | SWQ.............m3/s |
| 54. | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ18) |  |  |  |
| II. | Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym 19) |  |  |  |
| 55. | Wysokość nad poziomem morza 5) 8),16) |  |  | □ < 200 m |
| 56. |  |  |  | □ 200 - 800 m |
| 57. |  |  |  | □ > 800 m |
| 58. | Powierzchnia jeziora lub innego zbiornik wodnego 5) |  |  | ................km2 |
| 59. | Typ jeziora 5) |  |  | nazwa typu: |
| 60. |  |  |  | kod typu: |
| 61. | Charakterystyka dna kąpieliska 1) 20) |  |  |  |
| 62. | Głębokość jeziora lub innego zbiornik wodnego 5) |  |  | max:..........m |
| 63. |  |  |  | średnia.:..........m |
| III. | Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym 21) |  |  |  |
| 64. | Wysokość nad poziomem morza 5) 8) 16) |  |  | □ < 200 m |
| 65. |  |  |  | □ 200 - 800 m |
| 66. |  |  |  | □ > 800 m |
| 67. | Powierzchnia zlewni zbiornika 5) 8) |  |  | □ < 10 km2 |
| 68. |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 69. |  |  |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 70. |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10.000 km2 |
| 71. |  |  |  | □ > 10.000 km2 |
| 72. | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  |  | km2 |
| 73. | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  |  | .........mln m3 |
| 74. | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  |  | max:..........m |
| 75. |  |  |  | średnia.:..........m |
| 76. | Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) |  |  | ...............m |
| IV. | Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych |  |  |  |
| 77. | Typ wód przejściowych 5) 14) 17) 22) |  |  | nazwa typu: otwarte wybrzeże z substratem piaszczystym |
| 78. |  |  |  | kod typu: 3 |
| 79. | Typ wód przybrzeżnych 5) 14) 17) 23) |  |  | nazwa typu: PbO |
| 80. |  |  |  | kod typu: Otwarte wybrzeże |
| D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |  |  |  |  |
| I. |  | Zrzuty zanieczyszczeń 24) |  |  |
| 81. |  | Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych 25) 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 82. |  | Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14) 25) 26) 27) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 83. |  | Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych ścieków 1) 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 84. |  | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 25) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 85. |  | Zrzuty wód pochłodniczych 25) 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 86. |  | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 25) 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 87. |  | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 26) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 88. |  | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 25) 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 89. |  | Odprowadzenie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 26) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 90. |  | Zrzuty ze stawów hodowlanych 26) 27) 28) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 91. |  | Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających 29) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| 92. |  | Inne 25) 26) | □ | W pasie 1 km od kąpieliska nie zlokalizowano zrzutów ścieków. |
| II. |  | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska24) 30) |  |  |
| 93. |  | Zabudowa miejska 1) | □ | Brak |
| 94. |  | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) | □ | Od strony wody - żeglugowy tor morski, gazoport i port handlowy w sąsiedztwie, brak handlu. |
| 95. |  | Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) | □ | Brak |
| 96. |  | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) | □ | Brak |
| 97. |  | Grunty orne 1) | □ | Brak |
| 98. |  | Uprawy trwałe 1) | □ | Brak |
| 99. |  | Łąki i pastwiska 1) | □ | Brak |
| 100. |  | Obszary upraw mieszanych 1) | □ | Brak |
| 101. |  | Lasy 1) | □ | W pasie technicznym las iglasty. |
| 102. |  | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1) | □ | Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian. |
| 103. |  | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1) | □ | Bezpośrednie otoczenie kąpieliska – plaża. |
| 104. |  | Inne 1) | □ | Natura 2000, siedliska przyrodnicze. |
| III. |  | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24) |  |  |
| 105. |  | Kąpiel 1) |  | Występuje |
| 106. |  | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) | □ | Ograniczony ze względu na sąsiedztwo falochronu osłonowego. |
| 107. |  | Wędkarstwo 1) |  | Nie występuje |
| 108. |  | Inne 1) |  | Infrastruktura strefy aktywności SUPER PLAŻA WARSZÓW na terenie kąpieliska (kładka spacerowa z punktem widokowym, osłony przeciwsłoneczne, boiska siatkarskie. |
| IV. |  | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |
| 109. |  | Toalety 1) 8) |  |  tak – poza plażą – przenośne kabiny |
| 110. |  |  |  | □ nie |
| 111. |  | Natryski 1) 8) |  | □ tak |
| 112. |  |  |  | nie |
| 113. |  | Kosze na śmieci 1) 8) |  |  tak |
| 114. |  |  |  | □ nie |
| 115. |  | Ogrodzenie plaży kąpieliska 1) 8) |  | □ tak |
| 116. |  |  |  |  nie |
| 117. |  | Sprzątanie plaży kąpieliska 1) 8) |  |  tak |
| 118. |  |  |  | częstotliwość: 1 raz / na dobę 31) |
| 119. |  |  |  | □ nie |
| 120. |  | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 1) 8) |  | □ tak |
| 121. |  |  |  |  nie z uwzględnieniem wyroków Administracyjnego Sądu Naczelnego |
| V. |  | Inne informacje |  |  |
| 122. |  | Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formą ochrony przyrody 1) 8) 32) |  |  nie |
| 123. |  |  |  | □ tak |
| 124. |  |  |  | opis formy ochrony przyrody 33) |
| 125. |  | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt |  | □ tak |
| 126. |  |  |  | odległość od wodopoju 34):…......m |
| 127. |  |  |  |  nie |
| 128. |  | Zanieczyszczenie osadów dennych 8) 13) 14) 35) 36) |  | □ metale ciężkie |
| 129. |  |  |  | □ i substancje priorytetowe |
| 130. |  |  |  | □ brak zanieczyszczenia |
| 131. |  |  |  | brak danych |
| E. Możliwość rozmnożenia się sinic* * Ocena możliwości rozmnożenia się sinic w przyszłości ostatecznie zależeć będzie od danych udostępnionych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. |  |  |  |  |
| 132. |  | Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat 2) 8) 37) |  |  nie stwierdzono |
| 133. |  |  |  | □ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku |
| 134. |  |  |  | □ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach |
| 135. |  |  |  | □ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat |
| 136. |  | Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości 2) 8) 13) 14) |  | □ brak 38) |
| 137. |  |  |  | □ małe 39) |
| 138. |  |  |  |  średnie 40) |
| 139. |  |  |  | □ duże 41) |
| F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu |  |  |  |  |
| I. |  | Makroglony 42) |  |  |
| 140. |  | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 13) 14) 43) |  | Nie udokumentowano występowania na obszarze JCWP. |
| 141. |  | Zielenice z rodzaju Ulva 13) 14) 43) |  | Nie udokumentowano występowania na obszarze JCWP. |
| 142. |  | Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 141 13) 14) 43) |  | Nie udokumentowano występowania na obszarze JCWP. |
| II. |  | Fitoplankton 45) |  |  |
| 143. |  | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8) 13) 14) |  | □ brak 45) |
| 144. |  |  |  | □ małe 46) |
| 145. |  |  |  | □ średnie 47) |
| 146. |  |  |  | duże 48) |
| G. Informacja w przypadku gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku 49). |  |  |  |  |
| 147. |  | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) 5) 25) 29) |  | Z uwagi na położenie Kąpieliska może być ono narażone na zanieczyszczenia, pochodzące ze statków i łodzi korzystających z portu w Świnoujściu lub przepływających w pobliżu Kąpielisk. Do rodzajów zanieczyszczeń można zaliczyć oleje, śmieci, ścieki oraz pozostałości ładunkowe. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zakwit sinic przy wysokich temperaturach powietrza i flaucie. |
| 148. |  | Częstotliwość trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) 5) 25) 29) |  | Zdarzenia losowe trudne do przewidzenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zakwit sinic w sezonie letnim. |
| 149. |  | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) 5) 25) 29) |  | Zanieczyszczenia wód morskich z jednostek pływających są zdarzeniami losowymi trudnymi do przewidzenia i czasu trwania. Zdarzenia losowe trudne do przewidzenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zakwit sinic-krótkotrwałe. |
| 150. |  | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) 5), 14) 29) |  | Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczeń wód morskich są błąd ludzki, awaria lub świadome zanieczyszczenie przez członków załogi statku. Zanieczyszczenia przy sprzyjających zjawiskach pogodowych oraz zdarzeniach losowych. |
| 151. |  | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) |  | Monitoring i badania jakości wody w kąpielisku, informacja na stronie internetowej. |
| 152. |  | Działania jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) |  | - zamieszczenie na tablicach informacyjnych zakazu kąpieli - informowanie poprzez komunikaty z radiowęzła na długości obszaru wejść plażowych i plaży - zlecenie przeprowadzenia badań wody, - zamknięcie kąpieliska - badania wody do uzyskania poprawy wyników. |
| 153. |  | Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) 50) |  | - Dyrektor OSiR „Wyspiarz” – Michał Ruciak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Aneta Szymanowska - Prezydent Miasta Świnoujście – Joanna Agatowska - Kierownik Kąpielisk i parkingów – Marcin Zmudziński - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa – Sylwia Nowicka. |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód na których zlokalizowane jest kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku |  |  |  |  |
| I.51) |  |  |  |  |
| 154. |  | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych, lub przybrzeżnych 1) |  | Cieśnina Świna |
| 155. |  | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych 5) 52) |  | Zalew Szczeciński |
| 156. |  | Kod jednolitej części wód 5) |  | TW60001WB2 |
| 157. |  | Wysokość nad poziomem morza 5) 8) 53 |  | < 200 m |
| 158. |  |  |  | □ 200 - 800 m |
| 159. |  |  |  | □ > 800 m |
| 160. |  | Powierzchnia zlewni 5) 8) 54) |  | □ < 10 km2 |
| 161. |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 162. |  |  |  | 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 163. |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10.000 km2 |
| 164. |  |  |  | □ > 10.000 km2 |
| 165. |  | Typ cieku lub jeziora 56) |  | nazwa typu: Zalewowy I z substratem mułowym i piaszczystym |
| 166. |  |  |  | kod typu: Zall |
| 167. |  | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) 57) |  | SNQ |
| 168. |  |  |  | SSQ |
| 169. |  |  |  | SWQ |
| 170. |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) 57) |  |  |
| J. |  |  |  |  |
| 171. |  | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych, lub przybrzeżnych 1) |  |  |
| 172. |  | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych 5) 52) |  | Zalew Szczeciński |
| 173. |  | Kod jednolitej części wód 5) |  |  |
| 174. |  | Wysokość nad poziomem morza 5) 8) 53) |  | □< 200 m |
| 175. |  |  |  | □ 200 - 800 m |
| 176. |  |  |  | □ > 800 m |
| 177. |  | Powierzchnia zlewni 5) 8) 54) |  | □ < 10 km2 |
| 178. |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |
| 179. |  |  |  | 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |
| 180. |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10.000 km2 |
| 181. |  |  |  | □ > 10.000 km2 |
| 182. |  | Typ cieku lub jeziora 56) |  | nazwa typu: |
| 183. |  |  |  | kod typu: |
| 184. |  | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) 57) |  |  |
| 185. |  |  |  |  |
| 186. |  |  |  |  |
| 187. |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) 57) |  |  |

Objaśnienia:

1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub od państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

4) Pole 19 wypełnia się tylko w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.

5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących własnością Skarbu Państwa.

6) Zaznacza się właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 przechodzi się do pola 24; jeżeli zaznaczono pole 23, przechodzi się do pola 25.

7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 26-31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

8) Zaznacza się właściwe pole.

9) Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

10) Zaznacza się właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

11) Podaje się współrzędne punktów granicznych znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne punktów granicznych znajdujących się na obszarze wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko.

12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z systemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).

13) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

14) Podaje się, jeżeli wypełniono pole 26.

15) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy, przechodzi się do punktu II w części C.

16) Dotyczy wód kąpieliska.

17) Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

18) Dane pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym, przechodzi się do punktu III w części C.

20) Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.

21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiorniku zaporowym, przechodzi się do punktu IV w części C.

22) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 22.

23) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 23.

24) Zaznacza się właściwe pole.

25) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

26) Dane pochodzące od dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

27) Wypełnia się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

28) Podaje się odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu morskiego.

30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub użytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 117.

32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

33) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę parku narodowego, nazwę obszaru Natura 2000).

34) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 125.

35) Na podstawie najbardziej aktualnych danych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku.

36) Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

37) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

38) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

39) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

40) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 134.

41) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 135.

42) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

43) Podaje się, czy stwierdzono występowanie makroglonów, oraz ocenia się ich niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku.

44) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych, jeziorach, zbiornikach zaporowych oraz ciekach typów:

1) 19, 20, 24, 25 (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych czterech typów) i 21 - według typologii obowiązującej do dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.;

2) RzN, Rz_org (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych dwóch typów), RwN, R_poj i Rl_poj - według typologii obowiązującej od dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż od dnia 22 grudnia 2021 r.

45) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

46) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

47) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

48) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

49) Pojęcie, krótkotrwałe zanieczyszczenia" odnosi się tylko do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki, Escherichia coli), których przyczyny można jednoznacznie ustalić i co do których nie przewiduje się, że będą miały niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od stwierdzenia ich wystąpienia, oraz dla których są ustalone procedury prognozowania i działań w przypadku ich wystąpienia.

50) Podaje się imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej .

51) W razie konieczności powiela się pola punktu I, tworząc w ten sposób kolejne punkty części H. Numery kolejnych punktów zapisuje się cyframi rzymskimi, poczynając od II, numery kolejnych pól - cyframi arabskimi, poczynając od 171.

52) Jeżeli akwen nie stanowi wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 155 i 156 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 157.

53) Wypełnia się tylko w przypadku cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych oraz zbiorników zaporowych.

54) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i zbiorników zaporowych.

55) 1 Podaje się, jeżeli wypełniono pola 155 i 156.

56) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i jezior.

57) Wypełnia się tylko w przypadku cieków.

Załączniki do profilu:

- mapa Kąpieliska Morskiego Świnoujście Przytór

- wykaz współrzędnych Kąpieliska Morskiego Świnoujście Przytór