PROFIL WODNY W KĄPIELISKU

NAZWA KĄPIELISKA : Kąpielisko miejskie – wody jeziora Sajmino ( Kajkowskie)

w Ostródzie

LOKALIZACJA :                działka nr 185 obręb Ostróda , przy działce 180/1 obręb

Ostróda ; gmina Ostróda ; powiat  Ostródzki ;

województwo  warmińsko-mazurskie

ORGANIZATOR  KĄPIELISKA    Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

14-100 Ostróda

Ul. Kościuszki 22A

Data opracowania     :  październik 2022

Opracował :            Zakład Usług Inwestycyjnych

Grzegorz Ziembolewski

2

Zawartość opracowania

I Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Ogólna charakterystyka kąpieliska

  - Lokalizacja kąpieliska

  - Opis infrastruktury kąpieliska

  - Długość linii brzegowej  kąpieliska

  - Opis granic kąpieliska za pomocą współrzędnych geograficznych

  - Wnioskowany sezon kąpielowy oraz przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska

  - Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym

- Charakterystyka jakości wód w kąpielisku oraz  wód powierzchniowych mających wpływ na jakość wód w kąpielisku

  - Charakterystyka jeziora Sajmino ( Kajkowskie )

  - Wpływ wód powierzchniowych na jakość wód w kąpielisku

  - Ocena jakości i klasyfikacji wody w poprzednim sezonie kąpielowym

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu

- Określenie wpływu gospodarki wodnej obiektu na  wody powierzchniowe i podziemne

- Lokalizacja punktów kontroli jakości wód w kąpielisku

- Informacja dotycząca profilu wody w kąpielisku

- Organizacja i urządzenie kąpieliska

Załączniki:

- Zarządzenie nr 155a/04 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 10.02 2004r. przekazujące administrowanie plaży miejskiej Ostródzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji.

- Decyzja Starostwa Powiatowego w Ostródzie  RLŚ.6341-18/2011 z dnia 08.04.2011 r.

- Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.11.2019r. –

tabela 1. Profil wodny w kąpielisku

- Wyniki badania wody w kąpielisku wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Ostródzie i  PWiK w Ostródzie

w latach 2019-2022

II Część graficzna

- Mapa poglądowa w skali 1:10 000

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z oznaczeniem lokalizacji kąpieliska i istniejącej infrastruktury technicznej

3

I Część opisowa

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest profil wodny w kąpielisku na części wód jeziora Sajmino, działka nr 185 – obręb Ostróda, przy działce 180/1 – obręb m. Ostróda

- Podstawa opracowania

Podstawę formalno – prawną realizacji opracowania stanowią materiały :

  - zlecenie inwestora

  - Ustawa z dnia 20.07.2017r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566  z późniejszymi zmianami )

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

  - Ustawa z dnia 18.08.2011r. (Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

  - Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca jeziora Kajkowskiego koło Ostródy – oprac. Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Olsztyn, ul. Kajki 10/12 1991 rok ,

  - Projekt techniczny , operat wodno prawny na połączenie jezior Kajkowskiego i Górczyńskiego w Ostródzie, mgr inż. Kazimierz Rydel, maj 1992 rok ,

  - Operat wodno prawny na utworzenie kąpieliska na części wód jeziora Sajmino , działka nr 185 – obręb Ostróda, przy działce 180/1 – obręb m. Ostróda opracowany przez P.R.I-D i B.W. w Ostródzie z lutego 2011r.,

  - Decyzja Starostwa Powiatowego w Ostródzie RLŚ.6223/1/09 z 09.03.2009r. – pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ulic Jeziornej, Henrykowskiej, Bukowej i Świetlińskiej w Kajkowie gm. Ostróda do jeziora Sajmino ,

  - Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 , 1:10000 , 1:25000,

  - Informacja i materiały uzyskane od organizatora kąpieliska , Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku , Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ostródzie , Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,

  - Własne rozpoznanie w terenie

4

- Cel  i zakres opracowania

Opracowanie stanowić będzie załącznik do wniosku organizatora kąpieliska skierowanego do Burmistrza Miasta Ostródy o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk .

Rada Gminy Miejskiej określa corocznie w terminie do 31 maja wykaz kąpieliska na terenie Gminy.

Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz obowiązki organizatora kąpieliska określa art. 37-49 Ustawa z dnia 20.07.2017r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566  z późniejszymi zmianami )

- Ogólna charakterystyka kąpieliska

  - Lokalizacja kąpieliska

Kąpielisko  zlokalizowane jest na części wód jeziora Sajmino

( Kajkowskie), administracyjnie położone na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda. Usytuowane jest na północno-zachodnim brzegu jeziora. Jezioro Sajmino położone jest w południowo-wschodniej części miasta. Od strony zachodniej otacza je wieś Kajkowo, od strony północnej równolegle do jeziora przebiega droga krajowa nr 16 .

  - Opis infrastruktury kąpieliska

Kąpielisko zaprojektowano w celu zmniejszenia ekspansji i niszczenia brzegu jeziora w innych miejscach , mając na celu rekreacyjne korzystanie z akwenu w jednym miejscu .

Kąpielisko z przylegającą plażą spełniają funkcję wynikającą z uzupełnienia zagospodarowania działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę publiczną.

Kąpielisko wyposażone jest w infrastrukturę techniczną :

- dwa pomosty konstrukcji drewnianej :  nr1 długości 165m i szerokości

2,6m i nr2 długości 26m i szerokości 2,5m

- budynek użytkowy, murowany ( toalety, natryski )

- boisko do piłki plażowej

- pojemniki na śmieci

  - Długość linii brzegowej  kąpieliska

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 99 m . Linia brzegowa została oznaczona na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000

  - Opis granic kąpieliska za pomocą współrzędnych geograficznych

Położenie kąpieliska zostało oznaczone na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, w Systemie Informacji Geograficznej

  - Wnioskowany sezon kąpielowy oraz przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska. Sezon kąpielowy – to okres określony przez Radę Gminy w uchwale wskazujący termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska.

Wnioskowany sezon kąpielowy :

- Otwarcie kąpieliska – 16 czerwca

- Zamknięcie kąpieliska – 31 sierpnia

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających z kąpieliska

wynosić będzie 800 osób.

5

  - Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym

Kąpielisko  objęte opracowaniem funkcjonuje od lat siedemdziesiątych XX wieku .

- Charakterystyka jakości wód w kąpielisku oraz  wód powierzchniowych mających wpływ na jakość wód w kąpielisku

  - Charakterystyka jeziora Drwęckiego

Jezioro Sajmino ( Kajkowskie ) jest to nieduże jezioro rynnowe typu mezotroficznego zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta Ostróda. Jezioro wypełnia fragment tzw. rynny Kajkowskiej rozciągającej się od jeziora Drwęckiego na północy do doliny rzeki Grabiczek na południu. Północne brzegi jeziora są strome, wschodnie bagniste i zarośnięte trzciną. Jezioro jest przepływowe . Do jeziora wpadają trzy cieki prowadzące wodę stale , oraz kilka cieków prowadzących wodę okresowo – w okresie roztopów i po ulewnych deszczach. Wody jeziora połączone są w sposób naturalny ciekiem z wodami jeziora górczyńskiego ( Nakroń ). W rejonie jeziora Sajmino występują czwartorzędowe grunty zbudowane z glin zwałowych oraz różnej granulacji piasków. W przedłużeniu rynny jeziornej w kierunku północno-zachodnim przechodzą w torfy i gytie, których miąższość lokalnie sięga do kilkunastu metrów. W kierunku jeziora Górczyńskiego wypłycającą się rynnę wypełniają różnego rodzaju piaski i namuły.

Parametry jeziora :

- powierzchnia lustra wody  30,97 ha

- powierzchnia zlewni jeziora 335 ha

- długość maksymalna 1350 m

- szerokość maksymalna 275 m

- długość linii brzegowej  ok. 3000 m

- głębokość maksymalna 7,8 m

- głębokość średnia 3,8 m

- maksymalny poziom zwierciadła wody  101,00 m n.p.m.

W latach 90-tych ubiegłego wieku zwierciadło wody w jeziorze znacznie się obniżyło – w 1991 r. zanotowano 99,96 m n.p.m. W związku z tym w 1992 roku zrealizowana została inwestycja zapobiegająca dalszemu obniżaniu zwierciadła wody w jeziorze i umożliwiająca piętrzenie wód jeziora do rzędnej maksymalnej 101 m n.p.m. -  polegająca na :

- odbudowie kanału łączącego jeziora Sajmino i Górczyńskie na

długości 400 m

- wykonaniu mnicha żelbetowego na kanale przy ujściu z jeziora

Sajmino

- wykonaniu przepustozastawki na odpływie z jeziora Górczyńskiego.

6

Nadwyżki wody z jeziora Górczyńskiego kierowane są do jeziora Sajmino , zwiększając jego retencję .

Wody jeziora stanowią własność Skarbu Państwa , w trwałym zarządzie marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego , w administracji Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Ostródzie .

  - Wpływ wód powierzchniowych na jakość wód w kąpielisku

Jezioro Sajmino  położone jest w dolinie o stromych brzegach, miejscami zadrzewionych i zakrzaczonych. Do jeziora mają miejsce bezpośrednie spływy wód opadowych z terenów przyległych oraz spływy wód ze zlewni , prowadzone ciekami naturalnymi . Do jeziora odprowadzane są wody opadowe z terenów utwardzonych :

- podczyszczone wody opadowe z odcinka drogi krajowej nr 16

stanowiącą część ulicy Grunwaldzkiej w m. Ostróda

- podczyszczone wody z terenu kompleksu Arena Ostróda

- podczyszczone wody opadowe z ulicy Jeziornej w Kajkowie

Wody opadowe i gruntowe, które spływają do jeziora mogą nieść zanieczyszczenia stałe oraz zanieczyszczenia biologiczno-chemiczne.

Zanieczyszczenia mogą się przedostawać do wód jeziora w przypadku awarii urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów utwardzonych lub braku ich właściwej konserwacji. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku awarii urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane z ulicy Jeziornej, której wylot znajduje się w odległości 50 m od granicy kąpieliska.

Zjawisko rozwoju sinic wystąpiło w dwóch lub trzech latach. Obecnie ocenia się że ryzyko rozmnażania sinic jest małe.

  - Ocena jakości i klasyfikacji wody w poprzednim sezonie kąpielowym

  - Ze względu na funkcjonowanie kąpieliska w poprzednich sezonach kąpielowych jakość wody w kąpielisku była badana i oceniana przez

Państwową stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie.

W okresie od do wykonane zostały badania jakości wody :

- Mikrobiologiczne

- Wizualna ocena jakości wody

Wyniki badań jakości wody w kąpielisku – w załączeniu.

Woda w kąpielisku powinna odpowiadać wymaganiom jakie zostały

określone w  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.01.2019r. w 	sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie 	wykorzystywanym do kąpieli. Woda w kąpielisku podlega badaniom

podstawowy określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia , a

mianowicie:

1. Mikrobiologicznym – obejmującym określenie :

a. Liczby bakterii grupy coli typu kałowego, ogólnej liczby bakterii   	     coli w 100 ml wody

b.   Liczby paciorkowców kałowych w 100 ml wody

2. Wizualne nadzorowanie wody

a. zakwit sinic

b. rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

7

c. Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjne, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady (w ilości niedającej się  		    natychmiast usunąć)

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu

Dotychczas nie zostały określone warunki korzystania z wód Jeziora. Korzystanie z wód akwenu odbywać się będzie jedynie w okresie letnim.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej obiektu na  wody powierzchniowe i podziemne

Kąpielisko jest wyposażone w punkt odbioru ścieków i odpadów , obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

- Lokalizacja punktów kontroli jakości wód w kąpielisku

Kontrola jakości wód w kąpielisku odbywać się będzie w dwóch miejscach w sąsiedztwie pomostu.

- Informacja dotycząca profilu wody w kąpielisku

Szczegółowe informacje dotyczące kąpieliska objętego opracowaniem przedstawione zostały w postaci tabelarycznej w załączeniu .

- Organizacja i urządzenie kąpieliska

Korzystanie z wód oraz zarządzanie jakością wód  w kąpieliskach reguluje Ustawa z dnia 20.07.2017r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566  z późniejszymi zmianami )

Organizator kąpieliska po otrzymaniu zgody właściciela wody i przyległego gruntu składa wniosek do burmistrza o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk , który Rada Gminy określa w drodze uchwały , coroczni do 31 maja.

Warunki bezpieczeństwa osób kąpiących się określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997r. (Dz. U. nr 57, poz.358).

Odpowiednie warunki bezpieczeństwa na kąpielisku prowizorycznym polegają na :

- Zapewnieniu stałej kontroli lustra wody przez ratowników ( w kąpieliskach śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik od strony lądu i jeden ratownik od strony wody )

- Oznakowaniu stref dla umiejących pływać oraz nie umiejących pływać

- Wyposażenie w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy ( aparat do sztucznego oddychania , inhalator tlenowy przenośny, nożyczki

- proste i zakrzywione, opaska uciskowa, szyna usztywniająca, maseczki do sztucznego oddychania, rękawiczki gumowe), oraz artykuły sanitarne ( chustki trójkątne, gaz wyjałowiona, opatrunki indywidualne wyjałowione, opaski elastyczne i inne )

- Wyposażenie kąpieliska w sprzęt ratunkowy i pomocniczy :

- łodzie wiosłowe – jedna na 100 m linii brzegowej

8

- koła ratunkowe z linką lub pasy ratunkowe – jeden komplet na 50 m linii brzegowej

- linkę asekuracyjną o długości minimum 80 m

- słuchowy sygnał alarmowy

- rzutki ratunkowe

- lornetkę

- bosaki ratunkowe

- Wyposażenie kąpieliska w maszt sygnalizacyjny z kompletem obowiązujących flag informacyjnych. Należy zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli poprzez wywieszenie odpowiednich flag:

- flaga biała – kąpiel dozwolona

- flaga czerwona – zakaz kąpieli

Przy każdym kąpielisku powinien być umieszczony na widocznym miejscu

regulamin ustalony przez organizatora. Regulamin powinien być

umieszczony na tablicy o min. Wymiarach 120x70 cm, sporządzony literami

wielkości nie mniejszej niż 1 cm.

Opracował :  Grzegorz Ziembolewski

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE PROFILU WODNEGO W KĄPIELISKU MIEJSKIM – WODY JEZIORA SAJMINO

( KAJKOWSKIE )PRZY ULICY PIASKOWEJ W OSTRÓDZIE

| A .Informacje podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dane ogólne o kąpielisku |  |  |  |
| 1 | Nazwa kąpieliska |  | Kąpielisko Miejskie w Ostródzie |  |
| 2 | Adres kąpieliska |  | 14-100 Ostróda ul. Piaskowa |  |
| 3 | Województwo |  | Warmińsko-mazurskie |  |
| 4 | Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) - poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko |  | 5.6.28.54.15.01.1 |  |
| 5 | Nazwa gminy w której jest zlokalizowane kąpielisko |  | Gmina Miejska w Ostródzie |  |
| 6 | Nazwa powiatu w którym jest zlokalizowane kąpielisko |  | Ostródzki |  |
| 7 | Krajowy kod kąpieliska |  | 2815PKAP0001 |  |
| 8 | Identyfikator kąpieliska Numid |  | PL6211501128000015 |  |
| II | Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |  |  |
| 9 | Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem) |  | Listopad 2022 |  |
| 10 | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku |  | Grudzień 2019 |  |
| 11 | Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku |  | Grudzień 2026 |  |
| 12 | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku |  | cykliczność |  |
| 13 | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku |  | Grzegorz Ziembolewski |  |
| III | Właściwy organ |  |  |  |
| 14 | Imię i nazwisko albo nazwa,adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska |  | Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Kościuszki 22a Tel. 896460813 |  |
| 15 | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne |  | Gmina miejska w Ostródzie |  |
| 16 | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich |  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku |  |
| 17 | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska |  | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie |  |
| 18 | Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego |  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie |  |
| 19 | Nazwa właściwego urzędu morskiego |  | Nie dotyczy |  |
| IV | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |  |  |
| 20 | Kategoria wód powierzchniowych, na których zlokalizowane jest kąpielisko |  | ciek(w tym zbiornik zaporowy) |  |
| 21 |  |  | Jezioro lub inny zbiornik (np.: staw,glinianka, wyrobisko żwirowe) |  |
| 22 |  |  | wody przejściowe |  |
| 23 |  |  | wody przybrzeżne |  |
| 24 | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych |  | Jezioro Sajmino (Kajkowskie) |  |
| 25 | Identyfikator hydrograficzny |  | 28188 |  |
| 26 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko |  | Nie dotyczy |  |
| 27 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko |  | Nie dotyczy |  |
| 28 | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych |  | Tak Nie |  |
| 29 | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych |  | Tak Nie |  |
| 30 | Lokalizacja kąpieliska – kilometraż cieku |  | nie dotyczy |  |
| 31 | Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku |  | prawy brzeg lewy brzeg |  |
| 32 | Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej |  | 99 m |  |
| 33 | Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym |  | Podano na załączonej mapie syt.-wys. W skali 1:1000 |  |
| B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku |  |  |  |  |
| 34 |  | Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym | data wykonania oceny 03.11.2022r. wynik oceny woda przydatna do kąpieli |  |
| 35 |  | Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej;dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji) | ocena za lata 2019-2022 wynik oceny doskonała |  |
|  |  |  | ocena za lata 2017-2018 wynik oceny doskonała |  |
|  |  |  | ocena za lata 2013-2016 wynik oceny doskonała |  |
| 36 |  | Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) | Podano na załączonej mapie syt.-wys. W skali 1:1000 |  |
| 37 |  | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych w której jest zlokalizowane kąpielisko | Brak danych data wykonania klasyfikacji rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód |  |
| 38 |  | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko |  |  |
| 39 |  | Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 |  |  |
| 40 |  | Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 |  |  |
| C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko |  |  |  |  |
| I |  | Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy |  |  |
| 41 |  | Wysokość nad poziomem morza | <200m |  |
| 42 |  |  | 200-800m |  |
| 43 |  |  | >800m |  |
| 44 |  | Powierzchnia zlewni cieku | <10km2 |  |
| 45 |  |  | 10km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |
| 46 |  |  | 100km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |
| 47 |  |  | 1000km2 lub więcej, ale mniej niż 10000 km2 |  |
| 48 |  |  | >10000km2 |  |
| 49 |  | Typ cieku | nazwa typu |  |
| 50 |  |  | kod typu |  |
| 51 |  | Średni przypływ z ostatnich 4 lat | SNQ …………..m3/s |  |
| 52 |  |  | SSQ …………..m3/s |  |
| 53 |  |  | SWQ …………..m3/s |  |
| 54 |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ |  |  |
| II |  | Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym |  |  |
| 55 |  | Wysokość nad poziomem morza | <200m |  |
| 56 |  |  | 200-800m |  |
| 57 |  |  | >800m |  |
| 58 |  | Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego | 0,29 km2 |  |
| 59 |  | Typ jeziora | nazwa typu nie dotyczy |  |
| 60 |  |  | kod typu nie dotyczy |  |
| 61 |  | Charakterystyka dna kąpieliska | piaszczyste |  |
| 62 |  | Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego | Max 7,8 m |  |
| 63 |  |  | Średnia 3,8 m |  |
| III |  | Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku wodnym |  |  |
| 64 |  | Wysokość nad poziomem morza | <200m |  |
| 65 |  |  | 200-800m |  |
| 66 |  |  | >800m |  |
| 67 |  | Powierzchnia zlewni zbiornika | <10km2 |  |
| 68 |  |  | 10km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |
| 69 |  |  | 100km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |
| 70 |  |  | 1000km2 lub więcej, ale mniej niż 10000 km2 |  |
| 71 |  |  | >10000km2 |  |
| 72 |  | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NNP) | ………km2 |  |
| 73 |  | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NNP) | …………….mln m3 |  |
| 74 |  | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NNP) | max…………..m |  |
| 75 |  |  | średnia ………….m |  |
| 76 |  | Średnie dobowe zmiany poziomu wody | …………..m |  |
| IV |  | Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych |  |  |
| 77 |  | Typ wód przejściowych | nazwa typu |  |
| 78 |  |  | kod typu |  |
| 79 |  | Typ wód przybrzeżnych | nazwa typu |  |
| 80 |  |  | kod typu |  |
| D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kapiących się |  |  |  |  |
| I |  | Zrzuty zanieczyszczeń |  |  |
| 81 |  | Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych |  |  |
| 82 |  | Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych |  |  |
| 83 |  | Zrzut ścieków z oczyszczalni przydomowych |  |  |
| 84 |  | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń |  |  |
| 85 |  | Zrzuty wód po chłodniczych |  |  |
| 86 |  | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji | W odległości 100 m od kąpieliska wylot kanalizacji deszczowej zaznaczone na załączonej mapie w skali 1:10000 |  |
| 87 |  | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych |  |  |
| 88 |  | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych |  |  |
| 89 |  | Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą |  |  |
| 90 |  | Zrzuty ze stawów hodowlanych |  |  |
| 91 |  | Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających |  |  |
| 92 |  | inne |  |  |
| II |  | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska |  |  |
| 93 |  | Zabudowa miejska |  |  |
| 94 |  | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne | x |  |
| 95 |  | Kopalnie, wyrobiska i budowy |  |  |
| 96 |  | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe | x |  |
| 97 |  | Grunty orne |  |  |
| 98 |  | Uprawy trwałe |  |  |
| 99 |  | Łąki i pastwiska |  |  |
| 100 |  | Obszary upraw mieszanych |  |  |
| 101 |  | Lasy |  |  |
| 102 |  | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej | x |  |
| 103 |  | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym |  |  |
| 104 |  | inne |  |  |
| III |  | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m |  |  |
| 105 |  | Kąpiel | x |  |
| 106 |  | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) | x |  |
| 107 |  | Wędkarstwo | x |  |
| 108 |  | Inne |  |  |
| IV |  | Wyposażenie kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |
| 109 |  | Toalety | tak |  |
| 110 |  |  | nie |  |
| 111 |  | Natryski | tak |  |
| 112 |  |  | nie |  |
| 113 |  | Kosze na śmieci | tak |  |
| 114 |  |  | nie |  |
| 115 |  | Ogrodzenie plaży kąpieliska | tak |  |
| 116 |  |  | nie |  |
| 117 |  | Sprzątanie plaży kąpieliska | tak |  |
| 118 |  |  | częstotliwość 4razy /dobę |  |
| 119 |  |  | nie |  |
| 120 |  | Zakaz wprowadzanie zwierząt na teren kąpieliska i plażę kąpieliska | tak |  |
| 121 |  |  | nie |  |
| V |  | Inne informacje |  |  |
| 122 |  | Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody | tak opis formy ochrony przyrody: |  |
| 123 |  |  | nie |  |
| 124 |  |  |  |  |
| 125 |  | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszym niż 1000m od wodopoju dla zwierząt | tak |  |
|  |  |  | odległość od wodopoju: …..m |  |
| 127 |  |  | nie |  |
| 128 |  | Zanieczyszczenie osadów dennych | metale ciężkie |  |
| 129 |  |  | substancje priorytetowe |  |
| 130 |  |  | brak zanieczyszczeń |  |
| 131 |  |  | Brak danych |  |
| E. Możliwość rozmnażania się sinic |  |  |  |  |
| 132 |  | Zakwity glonów zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat | nie stwierdzono |  |
| 133 |  |  | zjawisko wystąpiło tylko w 1roku |  |
| 134 |  |  | zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach |  |
| 135 |  |  | zjawisko wystąpiło w każdym spośród ostatnich 4 lat |  |
| 136 |  | Ryzyko rozmnażania się sinic w przyszłości | brak |  |
| 137 |  |  | małe |  |
| 138 |  |  | średnie |  |
| 139 |  |  | duże |  |
| F. Oceny możliwości rozmnażania makroglonów lub fitoplanktonu |  |  |  |  |
| I |  | Makroglony nie dotyczy |  |  |
| 140 |  | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) |  |  |
| 141 |  | Zielenice z rodzajuUlva |  |  |
| 142 |  | Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach 140 i 141 |  |  |
| II |  | Fitoplankton nie dotyczy |  |  |
| 143 |  | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu | brak |  |
| 144 |  |  | małe |  |
| 145 |  |  | średnie |  |
| 146 |  |  | duże |  |
| G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w zakresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku |  |  |  |  |
| 147 |  | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń | E Coli |  |
| 148 |  | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń | 1-2 w sezonie |  |
| 149 |  | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń | 3-5 dni |  |
| 150 |  | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń | Ulewne opady, wysoka temperatura |  |
| 151 |  | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami | Zakaz kąpieli, zamknięcie kąpieliska |  |
| 152 |  | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń | Tablice ostrzegawcze „Zakaz Kąpieli” |  |
| 153 |  | Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń |  |  |
| H. Opis cech fizycznych, hydrogeologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku – nie dotyczy |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| 154 |  | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych |  |  |
| 155 |  |  |  |  |
| 156 |  | Kod jednolitej części wód |  |  |
| 157 |  | Wysokość nad poziomem morza | <200m |  |
| 158 |  |  | 200-800m |  |
| 159 |  |  | >800m |  |
| 160 |  | Powierzchnia zlewni | <10 km2 |  |
| 161 |  |  | 10km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |
| 162 |  |  | 100km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |
| 163 |  |  | 1000km2 lub więcej, ale mniej niż 10000 km2 |  |
| 164 |  |  | >10000 km2 |  |
| 165 |  | Typ cieku lub jeziora | nazwa typu |  |
| 166 |  |  | Kod typu |  |
| 167 |  | Średni przepływ z ostatnich 4 lat | SNQ……………M3/S |  |
| 168 |  |  | SSQ……………m3/s |  |
| 169 |  |  | SWQ…………...m3/s |  |
| 170 |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ |  |  |