# TABELA SŁUŻĄCA DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Tabela1. Profil wody w kąpielisku

| A. Informacje podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dane ogólne o kąpielisku |  |
| 1 | 1) Nazwa kąpieliska | Kąpielisko Lubieńskie |
| 2 | 1) Adres kąpieliska | Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski dz. nr 142. |
| 3 | 1) Województwo | Kujawsko- pomorskie |
| 4 | Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której 1) zlokalizowane jest kąpielisko | 0418113 |
| 5 | Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest 1) kąpielisko | Gmina Lubień Kujawski |
| 6 | Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest 1) kąpielisko | Powiat Włocławski |
| 7 | 2) Krajowy kod kąpieliska | 0464PKAP0003 |
| 8 | Identyfikator kąpieliska Numid 2) | PL6121811404000037 |
| II. | Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |
| 9 | 1) Data sporządzenia profilu (data zakończenia prac nad profilem) | 04.12.2023 r. |
| 10 | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w 1),3) kąpielisku | 02.12.2022 r. |
| 11 | Data następnej aktualizacji profilu wody w 1) kąpielisku | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.11.2019 r. w spr. profilu wody w kąpielisku ( Dz. U. poz. 2206) ) |
| 12 | 1),3) Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku | Aktualizacja wyników oceny jakości wody w kąpielisku |
| 13 | 1) Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil | ZGKIM LUBIEŃ KUJAWSKI |

| III. | Właściwy organ |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty 1) elektronicznej organizatora kąpieliska | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, fax: 542844358, e-mail: zgkim@lubienkujawski.pl |
| 15 | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 1) | Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim |
| 16 | Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1) | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek |
| 17 | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1) | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, W Warszawie |
| 18 | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu 1) ochrony środowiska | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska, ul. Piotra Skargi 2 , 85-018 Bydgoszcz |
| 19 | Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1),4) | nie dotyczy |
| IV. | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |
| 20 | Kategoria wód, na których zlokalizowane jest 5),6) kąpielisko | □ rzeka |
| 21 |  | x jezioro |
| 22 |  | □ wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne |
| 23 |  | □ wody przybrzeżne |
| 24 | Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód 5) wewnętrznych | Jezioro Lubieńskie |
| 25 | Identyfikator hydrograficzny 5) | 27883 |
| 26 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, 5), 6) w której znajduje się kąpielisko | Lubieńskie |
| 27 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, 5) w której znajduje się kąpielisko | LW 20049 |
| 28 | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej 5), 8) jednolitej części wód | □Tak x Nie |
| 29 | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej 5), 8) jednolitej części wód | □Tak x Nie |

| 30 | 1), 5), 9) Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki | nie dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 31 | Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1) | 50 m |
| 32 | Lokalizacja kąpieliska - informacje uzupełniające 1), 10) | Lewy brzeg |
| 33 | Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne 1), 11), 12) granic kąpieliska w formacie dziesiętnym | Współrzędne geograficzne: 1. Szer: N 52024I29II Dł: E 19010I14II 2.Szer: N 52024I28II Dł: E 19010I15II 3.Szer: N 52024I28II Dł: E 19010I16II 4.Szer: N 52024I29II Dł: E 19010I15II |
| B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku |  |  |
| 34 | Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim 2) sezonie kąpielowym | data wykonania oceny (dd/mm/rrrr): 12/10/2023 wynik oceny: odpowiada normom |
| 35 | Wynik czteroletnich ocen jakości wód w 2), 13) kąpielisku | ocena za lata: 2023 wynik oceny: woda przydatna do kąpieli |
| 36 |  | ocena za lata: 2022 wynik oceny: woda przydatna do kąpieli |
| 37 |  | ocena za lata: 2021 wynik oceny: woda przydatna do kąpieli |
| 38 |  | ocena za lata: 2020 wynik oceny: woda przydatna do kąpieli |
| 39 | Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku - współrzędne geograficzne w 2), 12) formacie dziesiętnym | - N 52.49 E 15.544417 - N 52.492944 E 15.547028 |
| 40 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części 14), 15) wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko | data wykonania klasyfikacji: 28.03.2014 przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji: 2013r. stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: zły |
| 41 | Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do 14) wykonania oceny, o której mowa w polu 34 | PL01S0602 0368 |
| C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka |  |  |
| I. | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16) |  |

| 42 | 5), 8), 17) Wysokość nad poziomem morza | 119,3 m.n.p.m. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 | Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8) | - |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 | Typ abiotyczny cieku 5) | nie dotyczy |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 | 18) Średni przepływ z ostatnich 4 lat | nie dotyczy |  |
| 53 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |
| 55 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) | nie dotyczy |  |
| II. | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geogra jezio | ficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rze 19) |  |
| 56 | 5), 8), 17) Wysokość nad poziomem morza | ˂ 200 m |  |
| 57 |  | □ 200-800 m |  |
| 58 |  | □ ˃800 m |  |
| 59 | Powierzchnia jeziora 5) | 0,89 km2 |  |
| 60 | Typ abiotyczny jeziora 5) | nazwa typu: Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane, wsp. Schindlera WS >2 |  |
| 61 |  | kod typu: 3a |  |
| 62 | 1), 20) Charakterystyka dna kąpieliska | dno piaszczyste |  |
| 63 | 5) Głębokość jeziora | max: 12,8 m |  |
| 64 |  | średnia: 3,9 m |  |
| III. | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geogra sztucznym zbiorniku wodnym usyt | ficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na 21) uowanym na wodach płynących |  |
| 65 | 5), 8), 17) Wysokość nad poziomem morza | nie dotyczy |  |
| 66 |  |  |  |
| 67 |  |  |  |
| 68 | Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) | nie dotyczy |  |
| 69 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 71 |  |  |  |
| 72 |  |  |  |
| 73 | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie 5) piętrzenia (NPP) | nie dotyczy |  |

| 74 | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie 5) piętrzenia (NPP) | nie dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 75 | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie 5) piętrzenia (NPP) | nie dotyczy |
| 76 |  | nie dotyczy |
| 77 | 5) Średnie dobowe zmiany poziomu wody | nie dotyczy |
| IV. | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych |  |
| 78 | 8), 18) Strefa pływów | nie dotyczy |
| 79 |  |  |
| 80 |  |  |
| 81 | 5), 22) Typ abiotyczny wód przejściowych | nie dotyczy |
| 82 |  |  |
| 83 | 5), 23) Typ abiotyczny wód przybrzeżnych | nie dotyczy |
| 84 |  |  |
| D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |  |  |
| I. | 24) Zrzuty zanieczyszczeń |  |
| 85 | 14), 25), 26), 27) Oczyszczalnia ścieków komunalnych | x brak oczyszczalni |
| 86 | 14), 25), 26), Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 27) | x brak oczyszczalni |
| 87 | 25), 26), 27) Przydomowe oczyszczalnie ścieków | x brak udokumentowanych danych |
| 88 | 14), 27) Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń | x brak udokumentowanych danych |
| 89 | 14), 25), 26), 27) Zrzuty wód pochłodniczych | x brak zrzutów wód |
| 90 | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27) | x brak zrzutów wód |
| 91 | 25), 27) Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych | x brak zrzutów wód |
| 92 | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów 14), 25), 26), 27) górniczych | x brak zrzutów wód |
| 93 | Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających 25), 27) pola nawożone gnojówką lub gnojowicą | X brak . |
| 94 | 25), 26), 27) Zrzuty ze stawów hodowlanych | x brak zrzutu wód |
| 95 | Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28) | x nie występują |
| 96 | 29) Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi | x nie występują |
| 97 | Inne 14), 25) | x nie występują |

| II | 24), 30) Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | Zabudowa miejska 1) | □ | miejscowość Lubień Kujawski |
| 99 | 1) Tereny przemysłowe handlowe i komunikacyjne | x | Nie występują |
| 100 | Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) | x | Nie występują |
| 101 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) |  | plaża piaszczysto-trawiasta, boisko do siatkówki plażowej, |
| 102 | Grunty orne 1) | □ | występują |
| 103 | 1) Uprawy trwałe | □ | - |
| 104 | 1) Łąki i pastwiska |  |  |
| 105 | Obszary upraw mieszanych 1) | □ | - |
| 106 | Lasy 1) |  | las mieszany, las iglasty |
| 107 | 1) Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej |  | występują |
| 108 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z 1) rzadkim pokryciem roślinnym | □ | nie występują |
| 109 | Inne 1) | □ | - |
| III. | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m |  |  |
| 110 | 1) Kąpiel |  |  |
| 111 | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) |  | - |
| 112 | 1) Wędkarstwo |  |  |
| 113 | Inne 1) | □ | - |
| IV. | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |
| 114 | Toalety 8) | x tak |  |
| 115 |  | □ nie |  |
| 116 | Natryski 8) | x tak |  |
| 117 |  | x nie |  |
| 118 | 8) Kosze na śmieci | x tak |  |
| 119 |  | □ nie |  |
| 120 | 8) Ogrodzenie plaży kąpieliska | □ tak |  |
| 121 |  | x nie |  |
| 122 | 8) Sprzątanie plaży kąpieliska | tak |  |
| 123 |  | 31) częstotliwość: 1 raz/dobę |  |
| 124 |  | □ nie |  |
| 125 | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska 8) oraz plaży kąpieliska | x tak |  |
| 126 |  | □ nie |  |

| V. Inne informacje |  |  |
| --- | --- | --- |
| 127 | Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8) | brak danych |
| 128 |  |  |
| 129 | Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32) | □ tak |
| 130 |  | opis formy ochrony przyrody 33) |
| 131 |  | x nie |
| 132 | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt | □ tak |
| 133 |  | 34) odległość od wodopoju : ……. m |
| 134 |  | x nie |
| 135 | 1), 8), 35), 36), 37) Zanieczyszczenie osadów | □ mikrobiologiczne |
| 136 |  | □ metale ciężkie i substancje priorytetowe |
| 137 |  | □ odpady budowlane |
| 138 |  | □ inne |
| 139 |  | X brak zanieczyszczeń |
| 140 |  | brak danych |
| E. Ocena możłiwości ro |  | zmnożenia sinic |
| 141 | Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami 2), 8), 38) zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat | x nie stwierdzono - chlorofil "a" na poziomie I klasy |
| 142 |  | □ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku |
| 143 |  | □ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach |
| 144 |  | □ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat |
| 145 | Ryzyko rozmnożenia cyjanobakterii w przyszłości 1), 8), 14) | x brak 39) |
| 146 |  | 40) □ małe |
| 147 |  | 41) □ średnie |
| 148 |  | 42) □ duże |
| 149 | Inne 2) | - |
| F. Oceny możliwości rozmnożenia |  | makroalg lub fitoplanktonyu |
| I | Makr | oalgi 43) |
| 150 | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus Vesiculosus ) 14), 44) | Brak danych |
| 151 | Sałata morska (Ulva lactuca ) 14), 44) | Brak danych |
| 152 | Inne 14) | Brak danych |
| II | Fitopla | nkton 45) |
| 153 | 8) Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu | x brak 46) |
| 154 |  | 47) □ małe |
| 155 |  | 48) □ średnie |
| 156 |  | 49) □ duże |
| 157 | Inne 14) | - |
| G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych znieczyszczeń dla okresu obowiązywania profilu wody |  |  |

| I | 50) Krótkotrwałe zanieczyszcenia mikrobiologiczne |  |
| --- | --- | --- |
| 158 | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych 1), 2), 5), 14), 29) znieczyszczeń | Węglowodory, Escherichia coli, enterokoki |
| 159 | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych 1), 2), 5), 14), 29) znieczyszczeń | Nie dotyczy |
| 160 | Czas trwania spodziewanych krótkotrawałych 1), 2), 5), 14), 29) znieczyszczeń | Nie dotyczy |
| 161 | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych 1), 2), 5), 14), 29) zanieczyszczeń | Intensywne opady atmosferyczne, duża liczba kąpiących się osób |
| 162 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) | Badanie wody przez akredytowane laboratorium, Decyzję PPIS z rygorem natychmiastowej wykonalności. |
| 163 | Działania jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych 1) zanieczyszczeń | Zakaz kąpieli, wywieszenie czerwonej flagi, komunikaty wywieszane na tablicy informacyjnej |
| 164 | Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek 1), 51) wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń | Burmistrz Lubienia Kujawskiego Kierownik ZGKiM w Lubieniu Kujawskim PPIS we Włocławku |
| II | Inne którkotrawłe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia |  |

| 165 | 1), 2), 5), 14), 29), Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 52) | Przedmioty pływające |
| --- | --- | --- |
| 166 | 1), 2), 5), Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 14), 29) | Niesprzyjające warunki atmosferyczne , klęski żywiołowe, awarie i nieodpowiedzialność ze strony użytkowników obiektów oraz osób powszechnie korzystających z wód |
| 167 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) | Wzmożona obserwacja wody w jeziorze |
| 168 | Działania jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych 1) znieczyszczeń | Czyszczenie brzegów i lustra wody na kąpielisku |
| 169 | Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych 1) krótkotrwałych zanieczyszczeń | Czyszczenie brzegów i lustra wody na kąpielisku |
| 170 | Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek 1), 51) wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń | Burmistrz Lubienia Kujawskiego Kierownik ZGKiM w Lubieniu Kujawskim PPIS we Włocławku |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni 53) danej wody w kąpielisku, które mógłby być źródłem zanieczyszczeń |  |  |
| 171 | Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód 1) wewnętrznych | nie dotyczy |
| 172 | 5) Kod jednolitej części wód | nie dotyczy |
| 173 | 5), 8), 17), 54) Wysokość nad poziomem morza | < 200 m |
| 174 |  | 200-800 m |
| 175 |  | - 800 m |
| 176 | Powierzchnia zlewni 3), 7), 55) | Poniżej 10 km2 |
| 177 |  |  |
| 178 |  |  |
| 179 |  |  |
| 180 |  |  |
| 181 | Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56) | nie dotyczy |
| 182 |  | nie dotyczy |
| 183 | 18), 57) Średni przepływ z ostatnich 4 lat | nie dotyczy |
| 184 |  | nie dotyczy |
| 185 |  | nie dotyczy |
| 186 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18), 57) | nie dotyczy |

Objaśnienia:

- Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

- Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

- Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

- Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

- Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

- Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20,21 lub22 należy przejść do pola 24; jeżeli zaznaczono pole nr 23, należy przejść do pola 25.

- Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26,27, 28 oraz 29 puste i przejść do pola 30.

- Należy zaznaczyć właściwe pole.

- Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 30 puste i przejść do pola 31.

- Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 32 pust i przejść do pola 33.

- Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne pozostałych wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części lądowej, jak i wodnej.

- W układzie współrzędnych płaskich prostokątnyh, na oobowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego asobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odcytó z Systemu  Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System - GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady MInistrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państowwego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821)

- Należy podać wyniki oceny za trzy ostanie czteroletnie okresy, w szczególności 2000-2011, 2009-2012, 2010-2013; należy wypełnić te pola, dla których istnieją dane.

- Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

- Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26

- Jeżeli kąpielisko nie jest zloalizowane na rzece, należy przejść do części II.

- Dotyczy wód kąpieliska.

- Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.

20 ) Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.

- Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.

- Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.

- Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.

- Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.

- Dane pochodzące od starosty lub marszłka województwa.

- Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

- Należy podać odległść zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

- Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielsko jest zloalizowane w obszrze szczegóelnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia roliczego oraz podać nazzwę i kod tego obszaru.

- Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.

- Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

- Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.

- W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.33) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną (nazwa obszaru Natura 2000, nazwa parku narodowego itp..).

- Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.

- Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 36) Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.

37) Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934). 38) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

- Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadznia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) - oraz przez chlorofil "a" wartości graniczynch określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem MInistra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008)

- Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:

- zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych częśći wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych:

- zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzneia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystośći wód zgodnie z rozporządzniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

- Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadznia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.

- Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.

- Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich

- Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.

- Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych oraz morskich wodach wewnętrznych, a także na jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24 (o powierzchni zlewni ˃ 5000 km² dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28 lub 29.*

- Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządznia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzhcniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartość granicznych określonych dla I klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

- Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządznia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartość granicznych określonych dla II klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

- Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powrzchniowych.

- Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z roporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

- Pojęcie "krótkotrwałe zanieczyszcenie" może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki jelitowe, Escherichia coli), krórych przyczyny można jasno zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są procedury prognozowania takich przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.

- Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej.

- Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.

- W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten spodó kolejne fragmenty części H, nadając im kolejne numery rzymskie (dla fragmentów i arabskie (dla pól)

- Wypełnić tylko w przyadku kąpielisk zlokalizowach na ciekach, jeziorach lub zbiornikach zaporowych na rzekach.55) Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy powierzchni zlewni rzeki lub zbiornika.

56) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach 57) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowach na ciekach.

* Typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekoliogicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018