| A. Informacje podstawowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Dane ogólne o kąpielisku |  |  |  |  |
| 1 |  | Nazwa kąpieliska 1) |  | Kąpielisko GOSiR |  |  |
| 2 |  | Adres kąpieliska 1) |  | Firlej ul. Choiny 1, 21-136 Firlej |  |  |
| 3 |  | Województwo 1) |  | lubelskie |  |  |
| 4 |  | Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 6, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) |  | 0608032 |  |  |
| 5 |  | Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) |  | Firlej |  |  |
| 6 |  | Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko |  | lubartowski 1) |  |  |
| 7 |  | Krajowy kod kąpieliska 2) |  | 0608PKAP0001 |  |  |
| 8 |  | Identyfikator kąpieliska Numid 2) |  | PL3130803206000023 |  |  |
| II |  | ## Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |  |  |  |
| 9 |  | Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku 1) (data zakończenia prac nad profilem) |  | 16.II.2024 r. |  |  |
| 10 |  | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) |  | 27.II.2023 r. |  |  |
| 11 |  | Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) |  | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku |  |  |
| 12 |  | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) |  | Aktualizacja danych |  |  |
| 13 |  | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) |  | Damian Lewtak |  |  |
| III |  | ## Właściwy organ |  |  |  |  |
| 14 |  | Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) |  | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej 609 336 533, gosir@firlej.pl |  |  |
| 15 |  | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 1) |  | Gmina Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej |  |  |
| 16 |  | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich1) |  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin |  |  |
| 17 |  | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) |  | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin |  |  |
| 18 |  | Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego 1) |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie, ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów |  |  |
| 19 |  | Nazwa właściwego urzędu morskiego1), 4) |  | Nie dotyczy |  |  |
| IV |  | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |  |  |  |
| 20 |  | Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko 5), 6) |  | □ ciek (w tym zbiornik zaporowy) |  |  |
| 21 |  |  |  | X jezioro lub inny zbiornik wodny gggglinianka, wyrobisko pożwirowe) |  |  |
| 22 |  |  |  | □ wody przejściowe |  |  |
| 23 |  |  |  | □ wody przybrzeżne |  |  |
| 24 |  | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych 5) |  | Jezioro Firlej |  |  |
| 25 |  | Identyfikator hydrograficzny 5) |  | 24914221 |  |  |
| 26 |  | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5), 7) |  | Firlej |  |  |
| 27 |  | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5) |  | PLLW30713 |  |  |
| 28 |  | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych 5), 8) |  | X Tak □ Nie |  |  |
| 29 |  | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych5), 8) |  | □ Tak X Nie |  |  |
| 30 |  | Lokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku 1), 5), 9) |  | Nie dotyczy |  |  |
| 31 |  | Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku 1)10) |  | Nie dotyczy |  |  |
| 32 |  | Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej1) |  | 50m |  |  |
| 33 |  | Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) |  | N |  | E |
|  |  |  |  | 51º33’18,71“ |  | 22º31’23,65“ |
|  |  |  |  | 51º33’20.21“ |  | 22º31’22.79“ |
|  |  |  |  | 51º33’21.13“ |  | 22º31’26.69“ |
|  |  |  |  | 51º33’19.62“ |  | 22º31’27.53“ |
| B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Sezonowa oceny jakości wody w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2) |  | data wykonania oceny: 12.10.2023r wynik oceny: jakość przydatna do kąpieli |  |  |
| 35 |  | Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonywanych klasyfikacji2) |  | ocena za lata: 2019-2022 wynik oceny: jakość doskonała |  |  |
|  |  |  |  | ocena za lata: 2020-2023 wynik oceny: jakość doskonała |  |  |
| 36 |  | Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) 2), 12) |  | Punkt 1 N 51º33’20.43“ E 22º31’27.07“ Punkt 2 N 51º33’20.72“ E 22º31’25.05“ |  |  |
| 37 |  | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13), 14) |  | rok wykonania klasyfikacji 2022 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem do klasyfikacji: 2018-2021 rok/lata, potencjał ekologiczny jednolitej części wód: zły |  |  |
| 38 |  | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 13), 14) |  | rok wykonania klasyfikacji 2022 rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem do klasyfikacji: 2018-2022 rok/lata, stan chemiczny jednolitej części wód: poniżej dobrego |  |  |
| 39 |  | Wynik ostatniej oceny jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 3813),14) |  | Rok wykonania oceny: 2022 Stan jednolitej części wód: zły |  |  |
| 40 |  | Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38, 39 13),14) |  | PL01S1102_0649 |  |  |
| C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko |  |  |  |  |  |  |
| I Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy15) |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) |  | □ < 200 m |  |  |
| 42 |  |  |  | □ 200 - 800 m |  |  |
| 43 |  |  |  | □ > 800 m |  |  |
| 44 |  | Powierzchnia zlewni cieku 5), 8) |  | □ < 10 km2 |  |  |
| 45 |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |  |
| 46 |  |  |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |  |
| 47 |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |  |  |
| 48 |  |  |  | □  10 000 km2 |  |  |
| 49 |  | Typ cieku 5),8) |  | kod typu: |  |  |
| 50 |  |  |  | nazwa typu: |  |  |
| 51 |  | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) |  | SNQ ................ m3/s |  |  |
| 52 |  |  |  | SSQ ................ m3/s |  |  |
| 53 |  |  |  | SWQ ................ m3/s |  |  |
| 54 |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) |  |  |  |  |
| II |  | Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym19) |  |  |  |  |
| 55 |  | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) |  | X < 200 m |  |  |
| 56 |  |  |  | □ 200 - 800 m |  |  |
| 57 |  |  |  | □ > 800 m |  |  |
| 58 |  | Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego5) |  | □ 0,91 km2 |  |  |
| 59 |  | Typ jeziora 5) |  | □ kod typu: Wsm_b ZAWARTOŚCI WAPNIA |  |  |
| 60 |  |  |  | □ nazwa typu: jezioro na podłożu wapiennym o małej wartości współczynnika Shindlera |  |  |
| 61 |  | Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20) |  | piaszczyste |  |  |
| 62 |  | Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego 5) |  | max: 9,6 m |  |  |
| 63 |  |  |  | średnia.: 5,0 m |  |  |
| III |  | Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym21) |  |  |  |  |
| 64 |  | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16) |  | < 200 m |  |  |
| 65 |  |  |  | 200 - 800 m |  |  |
| 66 |  |  |  | > 800 m |  |  |
| 67 |  | Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) |  | < 10 km2 |  |  |
| 68 |  |  |  | 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |  |
| 69 |  |  |  | 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |  |
| 70 |  |  |  | 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |  |  |
| 71 |  |  |  | 10 000 km2 |  |  |
| 72 |  | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  | ......... km2 |  |  |
| 73 |  | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  | ......... mln m3 |  |  |
| 74 |  | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) |  | max: ................... m |  |  |
| 75 |  |  |  | średnia.: .............. m |  |  |
| 76 |  | Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) |  | ........................ m |  |  |
| IV |  | Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych |  |  |  |  |
| 77 |  | Typ wód przejściowych 5),14),17),22) |  | kod typu: |  |  |
| 78 |  |  |  | nazwa typu: |  |  |
| 79 |  | Typ wód przybrzeżnych 5),14),17), 23) |  | kod typu: |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nazwa typu: |  |  |
| D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |  |  |  |  |  |  |
| I | Zrzuty zanieczyszczeń 24) |  |  |  |  |  |
| 81 | Zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych 25), 26), 27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 82 | Zrzut oczyszczonych ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) |  | □ |  | nie występują |  |
| 83 | Zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych 26), 27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 84 | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 25), 28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 85 | Zrzuty wód pochłodniczych 25),26), 27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 86 | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 25), 26), 27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 87 | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 26), 28) |  | □ |  | nie zarejestrowano |  |
| 88 | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 25),26),27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 89 | Odprowadzenie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 26), 28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 90 | Zrzuty ze stawów hodowlanych 26), 27),28) |  | □ |  | nie występują |  |
| 91 | Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających 29) |  | □ |  | nie występują |  |
| 92 | Inne 25), 26) |  | □ |  | nie występują |  |
| II | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30) |  |  |  |  |  |
| 93 | Zabudowa miejska 1) |  | X |  | Miejscowość Firlej |  |
| 94 | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 95 | Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 96 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) |  | X |  | tereny zielone – kąpielisko przylega bezpośrednio do terenów zielonych, - tereny sportowe i wypoczynkowe – kąpielisko przylega bezpośrednio do promenady Jeziora Firlej, która jest licznie wykorzystywanym miejscem wypoczynkowym, natomiast w odległości 50m od kąpieliska zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji |  |
| 97 | Grunty orne 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 98 | Uprawy trwałe 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 99 | Łąki i pastwiska 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 100 | Obszary upraw mieszanych 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 101 | Lasy 1) |  | X |  | Lasy iglaste |  |
| 102 | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| 103 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1) |  | X |  | Plaża |  |
| 104 | Inne 1) |  | □ |  | nie występują |  |
| III | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24) |  |  |  |  |  |
| 105 | Kąpiel 1) |  | X |  | Niezorganizowane kąpiele, |  |
| 106 | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) |  | X |  | Teren wykorzystywany rekreacyjnie, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zakaz używania silników spalinowych |  |
| 107 | Wędkarstwo 1) |  | X |  | Jezioro poddane presji wędkarskiej, rosnącej z każdym rokiem. Połowy wędkarskie prowadzone z brzegu, łodzi a w sezonie zimowym również z lodu. Stosowane przynęty zarówno naturalne, jak i sztuczne. Stosowanie zanęt może przyczynić się do zwiększenia trofii jeziora. |  |
| 108 | Inne 1) |  | □ |  |  |  |
| IV | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |  |  |  |
| 109 | Toalety 1), 8) |  |  |  | X tak |  |
| 110 |  |  |  |  | □ nie |  |
| 111 | Natryski 1), 8) |  |  |  | X tak |  |
| 112 |  |  |  |  | □ nie |  |
| 113 | Kosze na śmieci 1), 8) |  |  |  | X tak |  |
| 114 |  |  |  |  | □ nie |  |
| 115 | Ogrodzenie plaży kąpieliska 8) |  |  |  | □ tak |  |
| 116 |  |  |  |  | X nie |  |
| 117 | Sprzątanie plaży kąpieliska 1), 8) |  |  |  | X tak |  |
| 118 |  |  |  |  | częstotliwość: dwa razy/dobę 31) |  |
| 119 |  |  |  |  | □ nie |  |
| 120 | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 1), 8) |  |  |  | X tak |  |
| 121 |  |  |  |  | □ nie |  |
| V | Inne informacje |  |  |  |  |  |
| 122 | Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formamą ochrony przyrody 1), 8), 32) |  |  |  | X tak |  |
| 123 |  |  |  |  | - Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ nie |  |
| 125 | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt |  |  |  | □ tak |  |
| 126 |  |  |  |  | odległość od wodopoju 34): ........... m |  |
| 127 |  |  |  |  | X nie |  |
| 128 | Zanieczyszczenie osadów dennych 8), 13), 14), 35), 36) |  |  |  | □ metale ciężkie |  |
| 129 |  |  |  |  | □ substancje priorytetowe |  |
| 130 |  |  |  |  | □ brak zanieczyszczeń |  |
| 131 |  |  |  |  | X brak danych |  |
| E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat 2), 8), 37) |  |  |  | X nie stwierdzono |  |
| 133 |  |  |  |  | □ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku |  |
| 134 |  |  |  |  | □ zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat |  |
| 136 | Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości 2), 8), 13), 14) |  |  |  | □ brak 38) |  |
| 137 |  |  |  |  | □ małe 39) |  |
| 138 |  |  |  |  | X średnie 40) |  |
| 139 |  |  |  |  | □ duże 41) |  |
| F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu |  |  |  |  |  |  |
| I | Makroalgi 43) |  |  |  |  |  |
| 140 | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 13), 14), 43) |  |  |  | Brak danych |  |
| 141 | Zielenica z rodzaju Ulva 13), 14), 43) |  |  |  | Brak danych |  |
| 142 | Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 14 i 14113), 14), 43) |  |  |  | Brak danych |  |
| II | Fitoplankton 44) |  |  |  |  |  |
| 143 | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8), 13), 14) |  |  |  | □ brak 45) |  |
| 144 |  |  |  |  | □ małe 46) |  |
| 145 |  |  |  |  | X średnie 47) |  |
| 146 |  |  |  |  | □ duże 48) |  |
| G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profilu wody w kąpielisku49) |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 125, 29) |  |  |  | Escherichia coli |  |
| 148 | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) |  |  |  | Brak danych |  |
| 149 | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) |  |  |  | Brak danych |  |
| 150 | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2), 5), 25), 29) |  |  |  | Spływ zanieczyszczonych wód opadowych, duże natężenie ruchu turystycznego |  |
| 151 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) |  |  |  | Monitoring i badania jakości wody w kąpielisku |  |
| 152 | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) |  |  |  | Powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie. Przeprowadzenie badań w kierunku oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz zmiany jakości wody. W razie konieczności - wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli wraz z umieszczeniem informacji w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu. |  |
| 153 | Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 50) |  |  |  | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej Damian Lewak 609 336 533, gosir@firlej.pl |  |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku |  |  |  |  |  |  |
| I51) |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych lubprzybrzeżnych1) |  |  | Nie dotyczy |  |
| 155 |  | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych5),52) |  |  | Nie dotyczy |  |
| 156 |  | Kod jednolitej części wód powierzchniowych5) |  |  | Nie dotyczy |  |
| 157 |  | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 53) |  |  | □ < 200 m |  |
| 158 |  |  |  |  | □ 200 - 800 m |  |
| 159 |  |  |  |  | □ > 800 m |  |
| 160 |  | Powierzchnia zlewni 5), 8), 53) |  |  | □ < 10 km2 |  |
| 161 |  |  |  |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |
| 162 |  |  |  |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |
| 163 |  |  |  |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |  |
| 164 |  |  |  |  | □ > 10 000 km2 |  |
| 165 |  | Typ abiotyczny cieku lub jeziora 5),17), 55), 56) |  |  | kod typu: Nie dotyczy |  |
| 166 |  |  |  |  | nazwa typu: Nie dotyczy |  |
| 167 |  | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57) |  |  | Średni niski przepływ w wiwlolecie (SNQ) .......... m3/s |  |
| 168 |  |  |  |  | Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) .......... m3/s |  |
| 169 |  |  |  |  | Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) .......... m3/s |  |
| 170 |  | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18), 57) |  |  | Nie dotyczy |  |